Die Anleitung für das Firmareupdate des elektronischen Buches PocketBook 360°

1.	Kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN auf die microSD-Karte.

2.	Schließen Sie das E-Book-Reader mit Hilfe des USB-Kabels an den PC oder das Ladegerät an. Der E-Book-Reader sollte den ganzen Updateprozess über an eine Stromquelle angeschlossen sein.

3.	Schalten Sie das elektronische Buch den E-Book-Reader aus.

4.   Halten Sie die obere „Blättern-Taste” und die „OK-Taste“ , während Sie das Gerät mit

dem Knopf  „Einschalten“ einschalten. Lassen Sie die obere „Blättern-Taste” und  die

„OK-Taste“ erst los, wenn auf dem Bildschirm die Mitteilung "Firmware update»

erschienen ist.

5.	Es wird nun nach der Update-Datei gesucht. Nachdem diese gefunden wurde, wird die Mitteilung "Press center key to start update» angezeigt.

6.	Drücken Sie die „OK-Taste“. Das Update dauert ca. 2 Minuten. Nach erfolgreicher Vollendung des Updates erscheint auf dem Bildschirm die Mitteilung "Update OK. Now please reset the device».

7.	Das Gerät sollte nun automatisch neu starten.

8.	Prüfen Sie nach, ob die neue Version der Fimware angezeigt wird. („Einstellungen“ - „Informationen über das Gerät“ - „Firmwareversion“).

9.	Bei Bedarf kopieren Sie neuere Versionen der Spiele aus dem Archiv der neuen Firmware in Ordner „games“ des Gerätes und Wörterbücher in den Ordner  system\dictionaries

(Im Laufe des Updates ändern sich der Inhalt des internen Speichers und der SD-Karte

nicht).

Nach der Vollendung des Updates können Sie die Datei SWUPDATE.BIN von der SD-Karten entfernen.